基于问题研究

- 摘 要

随

问题重述

问题背景

随着中医药产业的持续发展，药材的质量管控日益受到重视。干燥是决定中药材成品品质的关键工序，热风烘干作为应用广泛的干燥方式，分为预热平衡与恒温干燥两个阶段，其核心是通过调节烘房内的温度与湿度实现药材干燥。

然而实际生产过程中，烘干工艺参数若选取不当，容易出现干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定等问题。传统的试验优化模式，存在试验成本高、研发周期长等局限性，因此迫切需要借助数理分析与数值仿真方法揭示药材的干燥规律。为此，本文基于题目所给的工况场景及数据信息，建立数学模型开展科学分析。

问题要求

以某近似圆柱形的中药材为研究对象，已知药材几何尺寸、初始温度与初始水分浓度，烘房温湿度时序数据以及烘干过程中药材半径变化数据，以及相关物性参数与经验计算公式。现需据此并结合实际情况建立数学模型，解决以下问题：

问题一：根据题目给定的中药材的初始状态、附件1提供的烘房温度和水分浓度变化数据，以及附录2给出的相关参数，建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度随时间及空间位置变化的数学模型。计算100、300、600、900、1200、1500、1800 s时，距离药材中心0、0.5、1、1.5、2 cm处的温度和水分浓度，并将每隔1 s、每隔0.1 cm的完整结果保存至result1.xlsx中。

问题二：考虑预热平衡阶段与恒温干燥阶段的参数差异，根据附录3给出的经验公式，建立描述整个烘干过程中药材温度和水分浓度变化规律的数学模型。给出0～3.0 h内每隔0.5 h，以及距离药材中心0、0.5、1、1.5、2 cm处的计算结果，并将每隔1 s、每隔0.1 cm的完整结果保存至result2.xlsx中。

问题三：以药材各处水分浓度均低于0.15 kg/kg为烘干达标条件，确定药材达到该要求所需的烘干时间。按照每隔6 h、距离药材中心每隔0.5 cm的方式给出烘干过程中的水分浓度，并将每隔60 s、每隔0.1 cm的完整结果保存至result3.xlsx中。

问题四：考虑药材在烘干过程中因水分流失而产生的尺寸变化。根据附件2提供的半径变化数据和附录4给出的经验公式，确定药材达到烘干要求所需的时间。按照每隔6 h、从药材中心起每隔0.5 cm直至药材表面的方式给出水分浓度，并将每隔60 s、每隔0.1 cm的完整结果保存至result4.xlsx中。

问题分析

问题一：

问题一要求研究固定半径药材在预热平衡阶段的温度与水分浓度变化的数学模型。药材为圆柱形，半径固定，长度远大于半径，可忽略轴向效应，简化为沿半径方向的一维问题。附件1以60s为间隔给出一段时间内的烘房环境记录，而模型求解需要0~1800s内连续可求的边界输入。因此首先需要先对烘房温度和水分浓度数据进行连续化拟合，并得到和。

其次，根据能量守恒和水分质量守恒分别建立温度和水分浓度的径向守恒方程，方程为圆柱坐标下的非稳态偏微分方程，没有解析解，应采用有限体积法和隐式BDF进行求解。由于温度场和水分浓度场的物性参数与边界条件相对独立，可分别求解，再通过表面边界相互关联。最后对数值解的网格收敛性和时间精度进行验证。

问题二：

第二问要求建立整个烘干过程药材温度与水分浓度变化的数学模型，并给出前3h的结果。由于整个烘干过程包含预热平衡和恒温干燥两个不同阶段，因此需要分别识别烘房温度和水分浓度的稳定分界点，并分别连续化拟合。为保证平滑，两阶段间需通过平滑过渡连接。

其次，采用附录3给出的经验公式建立热湿耦合模型，其中、、随局部水分浓度变化，同时随局部温度和水分浓度变化。此时温度场和水分浓度场相互影响，不能再分别求解，应在使用有限体积法后用隐式BDF联立求解，并对前3h的计算结果进行网格和时间精度验证。

问题三：

问题三在问题二模型的基础上，将计算时间延长至药材完全达到干燥要求的时刻。由于附件1的记录时间有限，稳定阶段环境边界的外推会影响长期计算，因此需要明确尾段边界的构造方式，此处仍用问题二的分段拟合方法构造，并通过敏感性分析考察其对干燥时间的影响。

题目要求药材各处的水分浓度均低于，因此以全域最大水分浓度的首次低于阈值时刻作为干燥终点，求得对应时间。最后还需验证全域判据、网格收敛性和时间精度，避免用表面或平均水分浓度提前判断干燥完成。

问题四：

问题四进一步考虑药材在烘干过程中的半径收缩，并采用附录4给出的经验公式。附件2中的半径数据是离散记录，因此需要和温度和水分浓度数据一样先进行插值，并比较不同方法的拟合误差、单调性和越界情况，得到符合物理变化规律的。

然后，在假设长度不变且药材径向均匀收缩的条件下，引入材料坐标，将移动区域变换为固定区域进行求解。半径变化会同时影响内部传递项和表面边界条件，数值求解后还需将材料坐标结果转换为实际距离，并用全域最大水分浓度确定收缩状态下的干燥终点。

文章总体思路如图1所示：

图 1 总体思路图

模型假设

男胎的Y染色体浓度大于等于4%、女胎的X染色体浓度没有异常，则认为NIPT的结果是准确的。

进行NIPT检测时，不健康的胎儿在12 周以内发现最好，13－27 周之内发现较差，28 周以后发现最差。

将同一孕妇同一检测日的多次测序结果合并（取平均）后，视为独立样本进行分析；不同孕妇样本相互独立。

测序仪器和实验室产生的随机误差在样本间近似独立，同一类别误差均值相近；系统性批次效应在预处理或模型中未显著影响结论。

唐氏综合征、爱德华氏综合征和帕陶氏综合征的先验患病率与样本中的胎儿实际健康情况中患病率相同。

符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 时间 |  |
|  | 药材初始半径 |  |
|  | 药材长度 |  |
|  | 药材密度 |  |
|  | 药材比热容 |  |
|  | 热传导系数 |  |
|  | 对流换热系数 |  |
|  | 对流传质系数 |  |
|  | 时刻距离药材中心距离处的温度 |  |
|  | 时刻距离药材中心距离处的水分浓度 |  |
|  | 时刻的烘房温度 |  |
|  | 时刻的烘房水分浓度 |  |

模型的建立与求解

问题一模型的建立与求解

模型准备

在问题一中，要求研究固定半径药材在预热平衡阶段的温度与水分浓度变化的数学模型，该阶段药材内部温度和水分浓度的变化，直接受烘房环境温度和水分浓度控制，二者若作为模型的边界输入，必须对任意时间连续可求。

附件1仅给出间隔为60s的环境记录，记录范围为0~14400s，可绘制为原始环境边界散点图，如图 2。

图 2 原始环境边界散点图

可以看到温度和环境水分浓度均在早期快速上升，随后逐渐变慢并趋于稳定。若直接线性插值，边界输入在节点处不可导，且可能引入折点，影响数值求解的稳定性和精度。因此，需要先根据附件1的数据，建立连续、光滑的环境边界函数。

为避免先验指定某一种函数，本文先比较六类候选模型：分段线性、PCHIP、Akima、自然三次样条、平滑样条和初值固定的拉伸指数模型。六者的求解机制并不相同：前四者是由观测节点直接确定的插值方法，不需要非线性参数优化，平滑样条通过残差平方和和曲率惩罚确定平滑函数，属于正则化最小二乘，拉伸指数模型需要对幅值、时间尺度和形状参数进行非线性最小二乘估计。

对候选方法采用时间阻塞交叉验证，在不随机打乱记录的前提下，从0~1800s的31个观测点中每隔5个点留出1个点，得到25个训练点和6个验证点。随后在6个验证点上计算得到均方根误差，作为阻塞验证RMSE的结果。

具体地，若验证样本为，预测值为则

其中是验证样本数。为比较曲线的局部弯折程度，另在验证区间内取721个等间距点，定义二阶差分粗糙度

该指标是平均绝对二阶差分，数值越小表示曲线越平滑。温度和水分浓度的粗糙度因量纲不同，只在同一序列内比较。候选方法比较和拉伸指数参数估计均只使用0--1800s数据，结果如表 1。

表 1 六类候选边界拟合方法的时间阻塞交叉验证比较表

| 方法 | 温度RMSE/ | 水分浓度RMSE | 温度粗糙度/ | 水分浓度粗糙度/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分段线性 | 0.133411 | 5.01×10-5 | 3.62×10-5 | 3.48×10-8 |
| PCHIP | 0.161469 | 4.57×10-5 | 5.10×10-5 | 5.06×10-8 |
| Akima | 0.147783 | 5.22×10-5 | 5.17×10-5 | 5.05×10-8 |
| 自然三次样条 | 0.186352 | 4.13×10-5 | 5.16×10-5 | 5.07×10-8 |
| 平滑样条 | 0.078165 | 6.00×10-5 | 2.12×10-6 | 6.93×10-10 |
| 拉伸指数模型 | 0.057243 | 5.54×10-5 | 2.20×10-6 | 7.30×10-10 |

温度序列中拉伸指数模型的RMSE最低（0.057243）。水分浓度序列中自然三次样条的RMSE为4.13×10-5，略低于拉伸指数模型的5.54×10-5，但其粗糙度约为拉伸指数模型的69.5倍，平滑样条的粗糙度虽更小，误差却略高于拉伸指数模型。综合RMSE、粗糙度和平滑性，以及希望用同一函数族表示两类环境边界，本文选择初值固定的拉伸指数模型。

对任意环境变量，固定的观测初值，拉伸指数模型标准式如下

其中和时间尺度用秒计，为幅值，为无量纲形状参数。通过非线性最小二乘法估计后，烘房温度边界和水分浓度边界分别为

最终拟合效果如图 3。

图 3 拉伸指数模型拟合效果图

模型建立

建立径向热传导方程

在问题一中，要求研究固定半径药材在预热平衡阶段的温度与水分浓度分布。根据傅里叶定律，沿径向向外的导热通量为

取半径为、厚度为、长度为的微小圆环控制体。由能量守恒，控制体内能的增加率等于导热净流入量：

代入傅里叶定律并约去公共因子，得到圆柱径向热传导方程

问题1中、、均为常数。令热扩散率，上式也可写成

建立水分浓度扩散方程

对于水分迁移，设单位体积干物质质量为，根据菲克定律定义径向水分质量通量

对同一圆环应用水分质量守恒，并假设在空间上均匀，可得

其中问题1的有效水分扩散系数为

初始条件与边界条件

药材初始状态均匀，初始条件为

圆柱中心满足轴对称条件

表面采用有限速率的对流换热和有效传质边界条件

当空气温度高于药材表面温度时，热量由环境传入药材；当药材表面水分浓度高于环境参考值时，水分由药材向外迁移。问题1中温度方程的系数不依赖水分浓度，水分扩散系数也不依赖温度，因此两个场可分别求解。

模型汇总

综上，建立圆柱形药材径向传热-传质模型：

模型求解

- 有限体积法处理偏微分方程

采用径向有限体积法，将固定半径区间均分为个小区间，节点为

以节点为中心建立环状控制体，其左右边界定义为

圆柱体积元为。约去控制方程两侧共有的后，第个控制体的几何权重为

为统一温度与水分浓度方程，令、表示温度问题，令、 表示水分浓度问题，则两者均可写为

将上式乘以，并在控制体上积分，得到

中心对称条件对应。温度和水分浓度的表面交换条件分别写成

由此得到统一的半离散方程

其中，为节点与之间的界面通量变量。界面位置及其通量分别近似为

对于温度方程，。对于水分浓度方程，，在低水浓度分区域呈指数级下降，节点处扩散系数的算术平均仅是对界面系数的近似，可能在水分浓度梯度较大时产生偏差。而Kirchhoff积分平均能够更准确地反映扩散系数在节点间的连续变化，并保持有限体积元的通量守恒性，故本文采用Kirchhoff积分平均。

在节点与之间，令

并在该节点段上采用线性水分浓度路径

定义Kirchhoff变换

则Kirchhoff界面平均扩散系数

| 将变量代换、带入上式可以得到 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

对于该积分式采用8点Gauss-Legendre求积：若和分别为变换到后的求积节点和权重，则

当时，不使用差商形式，而由积分定义直接得到连续极限

从而避免相邻水分浓度很接近时的分母除零问题。

为构造水分浓度方程的解析Jacobian供后文使用，对积分式在节点水分浓度处求偏导。沿积分路径

有

记，根据链式法则，得到

数值求积使用与积分式相同8个Gauss-Legendre节点计算。

- 常微分方程组求解

空间离散后，将全部节点值组成状态向量，将全部节点温度和水分浓度组成状态向量

得到常微分方程组

本文使用自适应隐式BDF方法求解。以一阶BDF为例，

右端含有新时刻状态，每个时间步长都需要隐式求解。计算中提供稀疏解析Jacobian矩阵，以提高迭代效率。

例如对一阶BDF，令

Newton迭代所解的线性系统矩阵为

高阶BDF只对矩阵系数进行替换，因此只需为求解器提供。

具体到第个控制体，有

则右端Jacobian矩阵的第行由下式得到：

问题1的温度场和水分浓度场彼此解耦，因此两个场分别形成一个稀疏三对角矩阵，而不出现热湿交叉分块。下面直接对界面通量求导，并记。令

则

温度方程中为常数，故。水分浓度方程中，，与由式的Kirchhoff平均的端点导数公式给出。

若将表面处的通量统一写成，对温度场，。对水分浓度场，，则它对最外节点右端的边界贡献为

这就是三对角矩阵最外侧对角元的表面边界修正。

问题一在内积分，最终采用个径向区间，即6401个节点，空间步长为。BDF相对容差和绝对容差分别取和，最大内部步长为5s。求解器根据误差估计自动调整内部时间步长。题目规定的0.1cm输出位置恰好落在计算节点上，因而不需要空间插值。

求解结果与分析

100、300、600、900、1200、1500、1800 s，到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm处的结果如表 2、表 3，1800s内每隔1s、到药材中心距离每隔0.1cm的完整结果已保存到文件result1.xlsx中。

表 2 30分钟内药材的温度

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| 100 | 28.0001 | 28.0003 | 28.0039 | 28.0318 |  |
| 300 | 28.0386 | 28.0604 | 28.1466 | 28.3645 |  |
| 600 | 28.4463 | 28.5292 | 28.7997 | 29.3204 |  |
| 900 | 29.3232 | 29.457 | 29.8737 | 30.6169 |  |
| 1200 | 30.548 | 30.716 | 31.2299 | 32.1166 |  |
| 1500 | 31.996 | 32.1846 | 32.7557 | 33.7237 |  |
| 1800 | 33.5689 | 33.7676 | 34.3658 | 35.3685 |  |

表 3 30分钟药材的水分浓度

| 时间 / s | 0 cm | 0.5 cm | 1 cm | 1.5 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| 300 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.5492 |
| 600 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.5353 |
| 900 | 2.55 | 2.55 | 2.5497 | 2.5045 |
| 1200 | 2.55 | 2.55 | 2.5482 | 2.4646 |
| 1500 | 2.55 | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 |
| 1800 | 2.55 | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 |

由表可见1800 s时药材中心温度为33.568930、表面温度为36.780592，体积平均温度为35.169887，中心水分浓度为2.549992、表面水分浓度为1.510237，体积平均水分浓度为2.293557。药材表面先升温失水，中心却仍接近初始状态。

将result1.xlsx结果可视化得到图 4。图中左右两个面板分别显示温度场和水分浓度场随横轴时间、纵轴距中心距离的变化情况。可直接看到温度由表面向内部传播，以及水分浓度首先在表面降低并逐步向中心扩展。

图 4 前30分钟药材温度、水分浓度场变化图

问题二模型的建立与求解

模型准备

第二问要求建立整个烘干过程药材温度与水分浓度变化的数学模型。整个烘干过程主要包括预热平衡和恒温干燥两个阶段。图 2 原始环境边界散点图的原始散点也表明，烘房温度和环境水分浓度都经历了从快速增长到逐渐平稳的过程。因此需要分别识别烘房温度和水分浓度的稳定分界点，并分别连续化拟合。为保证平滑，两阶段间需通过平滑过渡连接。

此处沿用问题一定义的RMSE、粗糙度和六类候选方法，并通过比较最终仍选用拉伸指数函数，具体过程不再赘述。稳定分界点探索使用附件一中完整的0~14400s记录，然后稳定分界点前后的数据分别用于求解预热平衡阶段的环境边界函数和恒温干燥阶段的均值估计。

- 稳定分界点的识别

本步骤的目标是从附件一的全量数据中确定预热平衡和恒温干燥两阶段之间的稳定分界点。令，其中为环境温度，为环境水分浓度。两者的稳定时间应分别由各自的观测序列确定。

为区分真实趋势与短时波动，首先使用11点二阶Savitzky-Golay滤波拟合法对原始序列作平滑处理，记平滑结果为。然后从开始采样候选窗口。取采样步长，对应个观测点。若窗口起点为，记其观测下标集合为，则短时波动可被描述为窗口极差

同时，用窗口内平滑序列的最小二乘直线斜率描述边界量的残余趋势。令和分别为窗口内时间和平滑值的均值，则

控制局部波动幅度，控制窗口内的平均变化速度。二者分别对应变化幅度大小和趋势停止与否。

由于温度和水分浓度的量纲不同，为使阈值随不同量纲的噪声尺度自动调整，取末段样本，对残差作稳健估计：

其中是在正态噪声假设下将MAD校准为标准差的无量纲系数。

再以全序列相邻记录差的中位数表示记录分辨率尺度，并设置极差阈值和斜率阈值，具体为

于是，候选窗口的稳定标志定义为

为避免把一次偶然的平静当作稳定阶段，要求稳定标志在时间上连续通过三个窗口。对离散扫描而言，稳定分界点取为

由于窗口两端的观测点均计入，单个窗口包含31个点，程序中连续窗口起点相隔。确定后，再用分界点之后的原始记录计算稳定尾段均值作为后续分段边界的稳定水平，即

即分界点作为外部边界的趋势项和波动项同时低于相应尺度后，连续保持三个窗口的最早时刻。上述与将分别作为下一步分段边界函数的转接点和稳定尾段值。识别结果如下：

表 4 烘房温度与水分浓度稳定分界点判定表

| 序列 |  |  |  | 连续窗口起点 / | 稳定分界点/ | 尾段均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烘房温度 | 0.1809 | 0.720000 | 4.00×10-4 | 5280, 7140, 9000 | 5280 | 49.8858 |
| 烘房水分浓度 | 1.7007×10-4 | 8.60×10-4 | 4.78×10-7 | 6780, 8640, 10500 | 6780 | 0.0498 |

由此，烘房温度和水分浓度的稳定分界点相差，不能用一个共同分界点或两个序列的均值代替。分界点探索的具体过程见图 5，散点是原始记录，黑线是平滑曲线，浅色窗口表示连续通过判据的候选窗口，红色虚线是最终选定的起点。

图 5 烘房温度、水分浓度稳定分界判定图

- 考虑分界点的连续边界函数

此处拟合方式仍使用拉伸指数模型，温度和水分浓度采用各自不同的拟合窗口。温度拟合窗口为~，水分浓度拟合窗口为~。得到：

拟合后分别计算温度和水分浓度得RMSE，为和。

为保证函数平滑过渡，此处把稳定分界点后的第一个采样步长（）作为过渡区，平滑接入尾段均值。求得温度和水分浓度的过渡区为：

最终得到和的函数表达式为（时间以s计）：

其中的单位为，的单位为。

最终，分段拟合效果图如图 6，图中蓝色段为稳定分界点前拟合函数，橙色段为1800s线性平滑连接，绿色段为稳定尾段均值，散点为附件1原始观测。

图 6 烘房温度、水分浓度分段拟合效果图

模型建立

问题二仍采用固定半径的一维圆柱径向模型，但药材物性会随局部状态变化。各物性关系为

将上述经验公式代入问题一的式、式，得到非线性热湿耦合模型：

问题二采用与问题一相同的初始条件、中心对称条件及表面交换条件。

综上，建立以下模型：

模型求解

- 将偏微分方程化为半离散方程

此处沿用问题一的径向有限体积法，但不再化为常系数形式，而是分别保留随水分浓度变化的和热传导系数。由于随水分浓度平滑变化，故在内部界面处采用算数平均

对于含水率，先取，再作Kirchhoff平均

这里的与问题一具有相同的积分含义，只是扩散系数还依赖界面的算术平均温度。

由此定义温度和含水率的界面通量变量为

中心界面仍满足

表面交换条件则转化为

因此，第个控制体上的半离散方程为

- 常微分方程组求解

全部节点温度和水分浓度组成状态向量

得到常微分方程组

再采用与问题一相同的隐式BDF方法求解。每次计算时，均根据当前节点状态重新计算、、、。将物理状态右端记为

隐式迭代求解器所需的Jacobian矩阵可以写成热湿耦合的四分块形式。先记

并用、表示扩散系数的两个偏导。于是

这里第一个下标表示右端方程的类型，第二个下标表示被求导的状态变量，例如

为表示方便，记

则

其中，为第个控制体的几何权重，随变化，所以求时还必须对分母求导。

接下来求Jacobian矩阵的4个分块矩阵。

求。在内部界面处，有

因此，对，Jacobian矩阵的元素由相邻两个界面通量相减得到：

这构成的三对角部分。

求。由于

有

这些是热通量中由引起的交叉项。除此之外，的分也依赖,故完整求导式为：

求。记。Kirchhoff平均的端点处水分浓度导数推导流程同问题一的式，但需要把界面温度

视为当前界面的已知算术平均，即将问题一中的替换为，并用同一组的8点Gauss-Legendre节点计算这两个积分。

由，可得

最后只需做通量差分：

这构成的三对角部分。

求。对温度求导时，界面算术平均的导数为

故

再对水分浓度界面通量求导：

于是

由表面通量

可知，表面项对最外节点右端的导数分别为

它们只修正和的最外侧对角元；中心零通量的导数为零。

问题二在内积分，最终采用个均匀径向区间，相对容差和绝对容差分别为和，最大内部步长为5s。时间积分结果按1s采样保存，用于论文剖面表的报告时刻按每1800s设置，径向输出位置按每0.1cm设置，这些位置均为计算节点。

求解结果与分析

求得3h内每隔0.5h、到药材中心距离0、0.5、1、1.5、2cm处的结果如表 5、表 6，每隔1s、到药材中心距离每隔0.1 cm的完整结果已保存到文件result2.xlsx中。

表 5 3小时内药材的温度

| 时间/ | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 32.1841 | 32.3803 | 32.974 | 33.9804 | 35.4291 |
| 1 | 40.3657 | 40.5363 | 41.0412 | 41.8616 | 42.9725 |
| 1.5 | 45.8446 | 45.935 | 46.2006 | 46.6265 | 47.1945 |
| 2 | 48.5554 | 48.5923 | 48.6996 | 48.8682 | 49.0859 |
| 2.5 | 49.5062 | 49.5168 | 49.5478 | 49.5965 | 49.6594 |
| 3 | 49.7828 | 49.7857 | 49.7942 | 49.8076 | 49.8249 |

表 6 3小时内药材的水分浓度

| 时间/ | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 2.5499 | 2.5489 | 2.5256 | 2.3257 | 1.6488 |
| 1 | 2.5257 | 2.4948 | 2.3579 | 2.0231 | 1.4709 |
| 1.5 | 2.3862 | 2.3258 | 2.1345 | 1.802 | 1.3477 |
| 2 | 2.1704 | 2.108 | 1.9232 | 1.6258 | 1.232 |
| 2.5 | 1.9557 | 1.8997 | 1.7355 | 1.472 | 1.1171 |
| 3 | 1.7658 | 1.7162 | 1.5701 | 1.3333 | 1.0075 |

由表可见，3h时中心与表面温差约0.0421，说明传热已接近均匀，水分浓度由中心1.7658递减至表面1.0075kg/kg，水分扩散明显慢于升温。

将result2.xlsx结果可视化得到图 7。图中左右两个面板分别显示温度场和水分浓度场随横轴时间、纵轴距中心距离的变化情况。

图 7 前3小时药材温度、水分浓度场变化图

问题三模型的建立与求解

模型建立

问题三不再建立新的传热传质方程，而是沿用问题二的固定半径热湿耦合模型以及独立边界处理和附录3的经验公式。固定半径为，初始和边界条件仍为式、式、式，有限体积通量仍为式。

题目要求的是药材各处都低于阈值，因此定义

题目要求所有位置的水分浓度均低于临界值，故达标时间定义为

模型求解

为解析后期药材表面附近的陡峭水分浓度梯度，问题三把径向网格加密到表面：

时间上仍采用隐式BDF，环境变化阶段最大步长5s，稳定尾段最大步长300s。每一时间步都检查水分浓度正值性（所有节点）、径向单调性（从中心到表面的离散增量不出现可见的正值）和累计表面交换量（将边界传质通量按干物质基准累计的水分浓度变化量）。

求解结果与分析

解得药材烘干所需时间为

此时最大水分浓度为0.1499999002，位于药材中心。体积加权平均水分浓度为0.12430406。

每隔6、到药材中心距离每隔0.5的水分浓度如表7，药材内部水分浓度每隔60s、到药材中心距离每隔0.1cm的完整结果已保存到文件result3.xlsx中。

表 7 药材烘干过程的水分浓度

| 时间/ | 0 cm | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.0182 | 0.9892 | 0.9023 | 0.7553 | 0.5322 |
| 12 | 0.4571 | 0.444 | 0.4038 | 0.3302 | 0.1641 |
| 18 | 0.2995 | 0.2921 | 0.2692 | 0.2257 | 0.0844 |
| 24 | 0.2383 | 0.2332 | 0.2171 | 0.1858 | 0.0663 |
| 30 | 0.2062 | 0.2022 | 0.1895 | 0.1643 | 0.0597 |
| 36 | 0.1862 | 0.1828 | 0.1721 | 0.1506 | 0.0565 |
| 42 | 0.1723 | 0.1694 | 0.1599 | 0.1409 | 0.0547 |
| 48 | 0.1621 | 0.1594 | 0.1509 | 0.1336 | 0.0536 |
| 54 | 0.1541 | 0.1517 | 0.1438 | 0.1279 | 0.0528 |
| 57.6785 | 0.15 | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0525 |

由表可知，6时药材中心水分浓度约为1.0182、表面为0.5322，54 h时表面仅0.0528，而中心仍为0.1541。

将result3.xlsx结果可视化得到图8。图中，以灰色虚线标出的干燥参考线。

图8 药材水分浓度场变化图

问题四模型的建立与求解

模型准备

附件2每隔给出一个半径记录，共145条，记录范围为~，可绘制为半径观测散点图，如图9。记第个观测时刻和半径分别为与，单位分别为s、cm。

图 9 药材半径变化图

由于第四问的实际计算区域是随时间变化的，所以在长度不变、径向均匀收缩的假设下，材料点的相对位置保持不变，于是记为材料坐标，则

因而，不只是对散点的曲线拟合，更是移动区域的几何输入。它会同时影响控制方程中的蓄积项、内部传递项和表面交换项。若出现半径回升、负半径或数据范围外的过冲，就会把非物理几何误差传递到温度场和水分浓度场中。所以，半径函数应同时满足贴合观测、保持正值、单调不增和不过度越界等要求。

设为候选半径函数，目标是将半径连续化的同时满足物理约束，候选方法包括分段线性、PCHIP、Akima、自然三次样条和平滑样条。其中，前四种方法由观测节点确定插值曲线，平滑样条则在拟合误差和曲率之间进行正则化折中。验证采用与第一问相同的时间阻塞交叉验证，从内部观测中每隔5个记录留出1个点，记留出下标集合为，其余记录组成训练集。对每一种方法，先用构造，再在留出点上计算交叉验证误差。误差越小，表示函数对未参与拟合的半径记录预测越准确；同时还要在加密时间网格上检查半径是否回升以及是否越出训练样本范围。

若将留出点上的预测记为，则交叉验证均方根误差为

设为覆盖观测区间的加密时间网格，定义半径回升段数和最大越界量为

其中和为训练样本的最小、最大半径。程序在721点网格上计算越界量，在5000点网格上统计回升段数。于是，候选函数首先要满足且，再在物理可接受的候选中比较。

比较结果如下：

| 方法 | RMSE/cm | 半径增大段数 | 最大越界/cm |
| --- | --- | --- | --- |
| 分段线性 | 0.004505 | 0 | 0 |
| PCHIP | 0.003829 | 0 | 0 |
| Akima | 0.003987 | 41 | 0 |
| 自然三次样条 | 0.003942 | 687 | 0.000114 |
| 平滑样条 | 0.003455 | 870 | 0.000105 |

平滑样条、自然三次样条和Akima均出现局部回升，因而首先被排除。满足单调性和无越界约束的候选只有分段线性和PCHIP，其中PCHIP的RMSE为，低于分段线性的，且拥有分段线性所没有的连续曲率，因此被选为主方案。

在上述物理约束筛选后，主方案的连续半径函数写为

其中表示由构造的保形分段三次插值，输出单位为cm。

模型建立

- 建立收缩药材的移动边界描述

考虑药材收缩，物理区域变为

假设药材长度不变并沿径向均匀收缩，材料点的相对径向位置保持不变。对相对位置为的材料点，有

对时间求导，得到内部材料速度

对于同时依赖空间和时间的一般场量，沿材料点轨迹使用多元复合函数的链式法则：

由此定义材料导数

其中，第一项表示固定空间位置处的局部变化，第二项表示材料运动到不同位置造成的变化。用材料导数描述收缩材料内部状态，实际空间中的控制方程为

将移动区域化为固定材料坐标区域

为避免不断移动计算网格，引入归一化材料坐标

并定义

固定实际位置时，

由链式法则，

结合，有

所以坐标运动项和材料运动项恰好抵消：

同理，

又因为

于是

因此，固定材料坐标区域上的移动边界模型为

物性经验公式、初始条件与边界条件

问题四采用新的局部物性关系：

初始条件与中心对称条件为

由于、，移动表面处的交换条件为

建立材料坐标下的水分守恒关系？？？？？？

水分浓度定义为，纯粹缩小材料体积不会自动改变水质量与干物质质量之比。长度不变且干物质总质量守恒时，

从而

材料坐标下的平均水分浓度为

对式（12）乘以并在上积分，再利用中心零通量和表面传质条件，得到整体收支关系

该式表明平均水分浓度的变化完全由表面传质通量决定，可用于检查移动边界离散的守恒一致性。

模型汇总

- 综上，建立以下模型：

模型求解

移动边界通过映射到固定区间。为解析移动表面附近较大的梯度，在均匀参数上构造表面加密网格

以为中心建立环状控制体，界面取相邻节点中点，几何权重为

将式和式两端分别乘以，并在第个控制体上积分。内部界面温度与含水率通量变量取为

这里的与问题2的定义相同，温度仍在界面处取算术平均。

中心对称条件给出

由式的移动表面交换条件，最外侧通量变量为

| 于是得到移动边界模型的半离散方程 |  |  |
| --- | --- | --- |

为写出物理状态的Jacobian，令

则

其中第一个下标表示右端方程的类型，第二个下标表示被求导的状态变量。四个分块矩阵的含义与问题2中的一一对应。四个分块矩阵的求解流程与问题2一致，区别在于每个内部通量导数都要乘以。对于最外节点的边界项，有

温度和水分浓度组成统一状态向量，同样采用带稀疏解析Jacobian的隐式BDF方法求解。

问题4最终采用个表面加密区间，相对容差和绝对容差分别为和。前4h最大内部步长为5s，随后为300s。达标时间由

的向下穿越事件确定，并使用未舍入结果进行判断。

最终求得的结果是关于固定材料坐标的函数，而题目要求输出实际距离处的状态。时刻的对应材料坐标为

当时，先将固定实际位置换算为材料坐标，再对同一时刻各计算节点上的水分浓度数据进行保形分段三次插值，从而得到实际位置处的含水率

当时，该位置已经位于药材外部，结果留空；在药材表面始终取。

求解结果与分析

使用全域事件和式。的严格阈值，得到未舍入事件时刻

向上保留四位小数并继续积分后，报告烘干时间为51.2682h。报告时刻半径1.2000cm，全域最大水分浓度0.1499999743kg/kg，平均水分浓度0.1183956744kg/kg。

每隔6h、到药材中心距离每隔0.5 cm的水分浓度如表 8，药材内部水分浓度每隔60s 时间、0.1cm距离的完整结果已保存到文件result4.xlsx中。

表 8 药材烘干过程的水分浓度

| 时间 / h | 0 cm | 0.5 cm | 1 cm | 药材表面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.7212 | 1.539 | 1.023 | 0.4197 |
| 12 | 0.7398 | 0.6564 | 0.4091 | 0.1668 |
| 18 | 0.4101 | 0.3698 | 0.2403 | 0.0891 |
| 24 | 0.286 | 0.2618 | 0.1794 | 0.0672 |
| 30 | 0.227 | 0.21 | 0.1496 | 0.0593 |
| 36 | 0.1933 | 0.1801 | 0.1319 | 0.0558 |
| 42 | 0.1717 | 0.1607 | 0.1202 | 0.0539 |
| 48 | 0.1565 | 0.1471 | 0.1118 | 0.0528 |
| 51.2682 | 0.15 | 0.1413 | 0.1081 | 0.0524 |

对应表面半径从6h的1.3740cm降至24h的1.2040cm，并在36h后稳定在约1.2000cm。30h时表面已经为0.0593，但中心仍为0.2270，故中心仍控制全域达标。

将result4.xlsx结果可视化得到图 9，黑色实线表示当前药材表面，表面至距离中心2.0cm的收缩外部区域以均匀斜线遮罩，避免将药材外部误读为低水分，并以灰色虚线标出的干燥参考线。

图 10 收缩药材水分浓度场变化图

模型评价与推广

模型的优点

模型的不足

模型的推广

- AI工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了AI工具，主要用于，详细使用情况见支撑材料。

- 参考文献

RAMOS J I. Finite difference methods based on the Kirchhoff transformation and time linearization for the numerical solution of nonlinear reaction–diffusion equations[J]. Computation, 2024, 12(11): 218. DOI: 10.3390/computation12110218.

AKTER F, MUHURY R, SULTANA A, et al. A comprehensive review of mathematical modeling for drying processes of fruits and vegetables[J]. International Journal of Food Science, 2022, 2022: 6195257. DOI: 10.1155/2022/6195257.

VIRTANEN P, GOMMERS R, OLIPHANT T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.

HINDMARSH A C, BROWN P N, GRANT K E, et al. SUNDIALS: Suite of nonlinear and differential/algebraic equation solvers[J]. ACM Transactions on Mathematical Software, 2005, 31(3): 363-396. DOI: 10.1145/1089014.1089020.

MARTINS J R R A, STURDZA P, ALONSO J J. The connection between the complex-step derivative approximation and algorithmic differentiation[C]// Proceedings of the 39th Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. Reno, NV, USA: AIAA, 2001: AIAA Paper 2001-0921. DOI: 10.2514/6.2001-921.

SHAMPINE L F, REICHELT M W. The MATLAB ODE suite[J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1-22. DOI: 10.1137/S1064827594276424.

TULY S S, JOARDDER M U H, WELSH Z G, et al. Mathematical modelling of heat and mass transfer during jackfruit drying considering shrinkage[J]. Energies, 2023, 16(11): 4461. DOI: 10.3390/en16114461.

FRITSCH F N, BUTLAND J. A method for constructing local monotone piecewise cubic interpolants[J]. SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing, 1984, 5(2): 300-304. DOI: 10.1137/0905021.

SERBAN R, HINDMARSH A C. CVODES: The sensitivity-enabled ODE solver in SUNDIALS[C]// Proceedings of the ASME 2005 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. Long Beach, CA, USA: ASME, 2005: 257-269. DOI: 10.1115/DETC2005-85597.

- [10] EYMARD R, GALLOUËT T, HERBIN R. Finite volume methods[M]// CIARLET P G, LIONS J L. Handbook of Numerical Analysis: Vol. 7. Amsterdam: Elsevier, 2000: 713-1018. DOI: 10.1016/S1570-8659(00)07005-8.

- 附录

附录A支撑材料文件列表

| 文件名 | 文件内容 |
| --- | --- |

附录B程序代码

附录B1：C题-1.ipynb

基于多元回归分析的第一问求解代码